YTB0002~0007XZ2S2L-4使用说明书

- 概述

此型变频器为本公司开发的专用型变频器，它保持了原系列产品的优点，简化了外端子功能。具有价廉物美、结构紧凑、操作简便、实用性强、可靠性高的特点，可广泛应用于要求简易调速功能的场合。

- 技术参数

| 额定功率(KW) |  | 0.25~0.75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流(A） |  | 2.5~5.0 |  |  |  |
| 输入电源要求 |  | 单相220VAC（180～244 VAC） 50HZ/60HZ | 控制特性 | 频率范围 | 0.5-300.00HZ |
| 使用环境 | 场所 | 室内无腐蚀气体，无导电尘埃，通风良好 |  | 频率设定 | 按键,外部电位器或0～10V |
|  | 温度/湿度 | -10℃～+40℃ ,相对湿度90%以下,无结露 |  | 调制方式 | SVPWM |
|  | 标高/振动 | 海拔1000米以下，振动0.5G以下 |  | 载波频率 | 1～10KHZ |
| 过载能力 | 150%，60秒 |  |  | 加减速时间 | 0.1-1000.0秒 |
| 显示 | 四位数码管，显示运行频率、故障代码等 |  |  | 保护功能 | 过电压、欠电压、过电流 、过负载、过热保护、失速保护等。 |

- 注意事项

- 严禁将控制器安装在有易燃易爆气体的场所，否则可能引起爆炸。

- 只有专业人员才可以对控制器进行安装、配线及操作、维护，否则可能危及财产和人身安全。

- 控制器上电前，要确信正确接线。

- 控制器上电后，严禁用手触摸控制器带电端子，否则会危及人身安全。

- 实施配线或维护前，务必关闭电源，否则可能危及人身安全。

- 切断电源后的短时间（10分钟）内，不要进行维修操作，切勿触摸内部电路及器件。否则可能危及人身安全。

- 通电前，必须确认控制器输入电源电压等级正确，否则会损坏控制器，甚至引起火灾。

- 不要将螺丝刀、螺丝等金属物掉入控制器内，否则会损坏控制器，并可能引起火灾。

- 严禁将输入电源连接到U、V、W端子上，否则会损坏控制器，并可能引起火灾。

四、运行与操作

1、用户在上电前须仔细检查接线是否正确、可靠。上电后，数码管陆续显示 “-yt-”- →“额定电压值”--→“额定电流值”--→“预设定的待机显示值 (可以是输出频率 /转速)。如果数码管闪烁显示 ：则表示变频器处在待机监控状态)。出厂默认状态下，按“RUN”键运行按“STOP”键停止。

2、运转中按上升键或下降键可增减输出频率。按下“PROC”记忆键, 则可保存当前设定的频率值（当主频为数字设定方式并且为单段速运行时,上述操作有效，持续按住升／降键将加快操作速率）。 在异常状态下，数码管显示错误代码。

3、参数的设定：

在监控状态下(运行/或待机中均可)，按一下“FUNC”键,(此时数码管显示“dXXX”),此后可按上升键，下降键选择要修改的参数号(D000～D060)。选定后,再按一下”FUNC”键数码管就可显示此参数数值.此时可按上升/下降/移位键 进行数值修改。按移位键可以选择参数值要修改的位(如选择百位，数码管将闪烁显示百位), 修改后，按下“PROC”记忆键可以存贮参数并退回到监控状态。 而按下FUNC键则不存贮参数，退回到改参数号的状态。如果在设参中（包括修改参数号，修改参数值）按下了STOP键,则不保存修改并退回到监控状态.(如果在运行中改参数，那么第一次按STOP键只退出改参数操作，并不会停止运行)。具体参数号及意义见参数一览表。

注：修改参数必先开锁(D001=1)。 本机只使用四位数码管，用小数点移位的方法可以显示、修改5位数。当要修改的参数最大有４或5位时，如果显示的单位为1, 则显示成“ＸＸＸＸ.”即末位数码管的小数点点亮。

当显示“XXXX” 则表示显示的单位为10，即实际的参数值为“XXXX０”。 按移位键选择修改位时请注意小数点会相应变化。如果参数值不满４位，则数码管最高位就不会显示。

五、外端子说明

1.输入输出端子

| R | S | U | V | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2．控制端子

| +10V | AVI | COM | FWD | REV | MI1 | MI2 | MI3 | MI4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 端子功能说明

|  | 标志 | 名称 | 端子功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主端子说明 | R、S | 电源输入端子 | 单相220V交流电压输入 |
|  | U，V，W | 变频器输出端子 | 连接三相感应式电动机 |
| 控制回路接线端子说明 | +10V | 直流电压输出 | 外接电位器时用 |
|  | AVI | 电位器或电压信号输入端子 | 接电位器时，电位器的两端接+10V和COM端子 |
|  | COM | 外接端子公共端 |  |
|  | FWD | 外接命令端子（正/反转启动） | 外部端子主控时，用以启动、停止变频器 |
|  | REV |  |  |
|  | MI1～MI4 | 多功能端子 |  |

- 故障代码显示

| 故障代码 | 故障说明 |
| --- | --- |
| EO | 硬件紧急保护 |
| EOL | 过载保护 |
| ECH | 连锁断（多功能端子设定） |
| EOU | 过电压 |
| ELU | 低压 |
| EOH | 变频器过热 |
| EOU1 | 比较器判断过压 |
| EOL1 | 比较器判断过载 |

七、参数一览表

| 参数 | 参数名称 | 参数值范围 | 出厂设置 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D000 | 主频/第一段速 | 0.01Hz～D017 | 50.00Hz | 输出受D017限制。 |
| D001 | 用户密码 | 0：锁住(除密码本身) 1：可以修改参数 | 0 | 设为1可修改参数 |
| D002 | 最大电压频率 | D012~300.00 | 50.00HZ | 电机额定电压时对应的额定频率。 |
| D005 | 电机方向控制 | 0：正转 1：反转 2：正反转 | 0 | D032为0时有效，设为2时运行及停止时间受D014、D015控制。 |
| D006 | 电机加速时间 | 0.1~1000.0 | 10.0S | 设定加速时间 |
| D007 | 电机减速时间 | 0.1~1000.0 | 10.0S | 设定减速时间 |
| D010 | 最低频率设定 | 0.01~D012 | 10.00HZ | D029为1时有效 |
| D011 | 最低频率时电压 | 0.1~D013 | 66.0V | D029为1时有效 |
| D012 | 中间频率设定 | D010~D002 | 20.00HZ | D029为1时有效 |
| D013 | 中间电压设定 | D011~220.0 | 88.0V | D029为1时有效 |
| D014 | 电机正反转运行时间 | 0.1~1000.0s | 5.0S | D005为1时有效 |
| D015 | 电机正反转停止时间 | 0.1~1000.0s | 1.0S | D005为1时有效 |
| D016 | 输出频率下限 | 0.01~D017 | 0.50HZ | 当运转频率小于此频率，变频器将输出0Hz |
| D017 | 输出频率上限 | D016~300.00 | 100.00HZ | 此参数决定变频器最高操作频率。 |
| D021 | 加速过电流准位 | 20~200% | 160 | 加速中过电流时，变频器暂停加速，电流减少后才会继续加速。 |
| D022 | 运行过电流准位 | 20~200% | 160 | 运行中过电流时，变频器降频降压，电流减少后恢复到设定频率。 |
| D023 | 减速过电流准位 | 20~200% | 160 | 减速中过电流时，变频器暂停减速，电流减少后才会继续减速。 |
| D024 | 过载保护 | 0:关闭 1：开启 | 1 | 开启后150%额定电流持续60s保护 |
| D025 | 三相/单相选择 | 0：三相驱动输出 1：单相驱动输出 | 0 | 用于选择驱动输出波形，根据驱动的电机设置； |
| D027 | 主频修改恢复功能 | 0：停车后保持此次修改的频率设定值 1：停车后恢复修改前的值 | 0 | 设为1后运行中设定的频率值无效（若按下proc键则保持设定值） |
| D028 | 软件刹车准位 | 373~430Vdc | 380V | 母线电压大于该值时，制动晶体管会接通。释放多余的能量，实现快速制动或减速 |
| D029 | V/F曲线选择 | 0:1次曲线 1：任意V/F曲线 | 0 | 设为0时与参数D033相关 设为1时与参数D010/D011/D012/D013相关 |
| D030 | 错误复位次数 | 0~5 | 3 | 当复位重启次数达到此数时，变频器将会锁死，只有重新上电才可恢复操作。 |
| D031 | 频率指令来源 | 0：数字设定 1：AVI端子（0~10V） 2：外引盒电位器 | 0 | 频率指令选择 |
| D032 | 运行指令来源 | 0：内部键盘 1：外部端子(FWD/REV) | 0 | 运行指令选择 |
| D033 | 转矩补偿 | 0~20.0% | 6.5 | D029为0时有效 |
| D034 | 模拟量低端频率 | 0.0~D035 | 0.00HZ | D031为1或2时有效 |
| D035 | 模拟量高端频率 | D034~D017 | 50.00HZ | D031为1或2时有效 |
| D036 | 恢复出厂值 | 0~1 | 0 |  |
| D038 | 版本号 | 0 |  |  |
| D039 | 显示选择 | 0：显示频率 1：显示转速 2：测试模式 | 0 | 设定显示模式 |
| D040 | 转速折算系数 | 1.0%~400.0% | 100.0% | D039为1时有效 |
| D047 | 第二段速 | 0.00~D017 | 20.00HZ | 同多功能端子配合使用 |
| D048 | 第三段速 | 0.00~D017 | 30.00HZ | 同多功能端子配合使用 |
| D049 | 第四段速 | 0.00~D017 | 40.00HZ | 同多功能端子配合使用 |
| D050 | 第五段速 | 0.00~D017 | 0.00HZ | 同多功能端子配合使用 |
| D051 | 多功能输入端MI1 | 00：无功能 01：第二段速 02:第三段速 03:第四段速 04:第五段速 05:紧急停止（变频器自由停机） 06：连锁（常闭），本端子与com连通时正常操作。否则自由停车，且ECH报警 07：停机 | 1 | 端子MI1功能设定 |
| D052 | 多功能输入端MI2 |  | 2 | 端子MI2功能设定 |
| D053 | 多功能输入端MI3 |  | 3 | 端子MI3功能设定 |
| D054 | 多功能输入端MI4 |  | 4 | 端子MI4功能设定 |